# Выбор способа взаимодействия с хостом

Контроллеры, как моноблочный, так и контроллер с внешними считывателями могут работать в двух режимах:

- автономная работа с оповещением хоста о наступивших событиях

- работа под управлением хоста с возможностью автономной работы при потере связи.

Способ взаимодействия с хостом определяется настройками, получаемыми контроллером в Байте – описателе считывателей

- Бит 1 – разрешить поиск в локальном списке при потере соединения. Значение актуально при установленном бите 2.

- Бит 2 – не использовать внутренний список. Если бит 2 установлен, то, при наличии связи, контроллер не выполняет поиск карты во внутреннем списке, при предъявлении карты хосту отправляется  «online» событие «предъявлена карта». При отсутствии связи, поведение контроллера определяется значением бита 1. Если бит 2 сброшен, Контроллер выполняет поиск пользователя, прав, прав по времени и местоположению по внутреннему списку,  Хост информируется об отсутствии карты в вписке, проходе или решении контроллера об отказе в доступе.

- Бит 3 – всегда генерировать запрос. Событие  «предъявлена карта» порождается до разбора прочих условий. Т.е. при запрете поиска в локальном списке событие «предъявлена карта» будет порождено два раза, при разрешении локального поиска и отсутствии карты в списке, будут последовательно порождены события «предъявлена карта» и «нет в списке».

- Для установки режима взаимодействия 1, бит 2 описателя считывателя должен быть сброшен. Используется с хостом «WEB».

- Для установки режима взаимодействия 2, бит 2 описателя должен быть установлен. Используется с хостом «Кронверк».

- Хост «Кронверк» должен анализировать состояние байта описателя считывателя, т.к. при выбранном режиме взаимодействия 1 запросом к расширителю списка контроллера является событие «нет в списке».

- Локальный «antipassback» выполняется только для карт обнаруженных во встроенном списке. Для моноблока разрешение и способ контроля описываются в настройках байтом Параметры контроля направления и времени. Для контроллера с внешними считывателями, дополнительным признаком необходимости выполнять автономный контроль направления является совпадение логических номеров датчиков двери (байты Описание линии). Настройки способа контроля (жесткий/мягкий), кроме того, используются для разбора возвращенных хостом прав.

- Локальный контроль временных интервалов моноблоком не выполняется (часы не энергонезависимы), контроллером с внешними считывателями выполняется только для карт, обнаруженных во встроенном списке. Настройки способа контроля (жесткий/мягкий), кроме того, используются обоими контроллерами для разбора возвращенных хостом прав.

- В момент потери соединения накопленный буфер «online» событий сбрасывается.

- Контроллер принимает решение о потере соединения через три минуты после прекращения обмена. Синхронизация часов, соответственно, должна выполняться чаще.  Хост должен анализировать содержимое «online» пакета событий на предмет актуальности – все события «online» буфера предшествующие событию «восстановление соединения» должны быть отброшены.

# Порядок взаимодействия с хостом

Контроллер отправляет хосту запрос к расширителю списка, запрос состоит из номера предъявленной карты и логического номера точки доступа контроллера. Хост возвращает контроллеру номер карты, её права на указанной точке доступа, и данные о нарушении (если есть).

Полученный номер карты контроллер использует только для генерации событий.

Байт признаки нарушений

0х1 – нарушение по времени

0х2 – нарушение по направлению

0x0f – нет в списке

Действия контроллера определяются внутренними настройками. Если соответствующий контроль выключен – нарушение игнорируется, если контроль мягкий – доступ предоставляется, и, в случае выполнения прохода, генерируется событие «проход с нарушением по…». В случае не выполнения прохода нарушение будет перекрыто событием «отказ от прохода». Если в момент получения прав установлен активный уровень на разрешенном входе «HOLD» нарушение будет перекрыто событием «отказ в доступе по состоянию ИМ». Если при установленном режиме «закрыто» поступают права «только доступ», нарушение будет перекрыто событием «отказ в доступе по недостатку прав».

Значения нарушений выше 0x30 не анализируются. Индикация изменяется на «отказ в доступе», значение признака нарушения без изменений используется в качестве кода события для «online» события и события журнала регистрации.

Байт права на точке доступа

0 			– только доступ

1 			– доступ + смена режима. Аналог «Кронверк-ответственный». При отсутствии причин запрета, доступ предоставляется, контроллер использует действия с картой в процессе смены режима.

2 			– «вездеход». Используется только хостом. Не влияет на режим доступа, не подвержен контролю по местоположению и времени. Выполняет роль кнопки ДУ.

3, 4 			– зарезервировано для внутри контроллерного использования, не должны возвращаться хостом.

Установленный бит 3 – аналог «Кронверк - главный». На подобные карты не распространяется контроль по времени и местоположению.

f (четырехбитная (-1)) 	– карта запрещена

- Если используется режим взаимодействия 1 (запрос событием «нет в списке») и у хоста «Кронверк» карты тоже нет в списке, он может использовать событие «нет в списке из запроса». В этом случае никакие права контроллеру возвращать не надо.

## Прямая установка режимов доступа

Контроллеру передается режим на точке доступа и ID инициатора установки  режима. Зарезервированы 2 значения ID: «0» - по команде оператора, «-1» для событий по кнопке ДУ контроллера. При совпадении заявленного режима с уже действующим на точке доступа режимом не порождает «online» события и не отражается в журнале регистрации событий.

# Коды событий – отличия

При работе с хостом «WEB», правильно сконфигурированным контроллером, события

0х30 – отказ в доступе Т.Д. 0 – направление

0х38 – отказ в доступе Т.Д. 1 – направление

0х31 – проход с нарушением по направлению Т.Д. 0

0х39 – проход с нарушением по направлению Т.Д. 1

0х32 – отказ в доступе Т.Д. 0 – время

0х3a – отказ в доступе Т.Д. 1 – время

0х33 – проход с нарушением по времени Т.Д. 0

0х3b – проход с нарушением по времени Т.Д. 1

Не порождаются. Под правильной конфигурацией понимается нулевое значение байта параметры контроля направления и времени